Milano, 9-11 aprile 2025

Nuova Audi A6 Avant e Audi A6 Avant e-tron: la flessibilità tecnologica secondo Audi

- Massima elasticità tra tecnologie termica e full electric. Ampio portfolio di soluzioni che interpretano ogni esigenza di mobilità nel segno dell’efficienza

- Piattaforma premium elettrica PPE, verso l’equivalenza funzionale: efficienza, autonomia e ricarica di riferimento

- Piattaforma premium termica PPC, stato dell’arte per TDI e TFSI: tecnologia MHEV plus a 48 Volt per contributo alla trazione e riduzione di consumi ed emissioni

- Flessibilità tecnologica Audi protagonista all’House of Progress in occasione della Milano Design Week con Nuova Audi A6 Avant, in anteprima mondiale al pubblico, e Audi A6 Avant e-tron

- Nuova Audi A6 Avant e Audi A6 Avant e-tron: i due volti Audi del segmento E. Piacere di guida tipico del Brand, comfort di riferimento, elevata efficienza e nuova architettura elettronica e digitale

Acclarata la conferma dell’elettrico come unico orizzonte di lungo periodo in termini di efficienza, costi produttivi e sostenibilità, la strategia Audi prevede oggi la massima flessibilità tra tecnologia full electric e termica. Un approccio basato sulle piattaforme premium PPE (Premium Platform Electric) e PPC (Premium Platform Combustion), rispettivamente elettrica e a combustione, manifestazione dell’Avanguardia Audi e le cui prime declinazioni stradali sono costituite in ambito BEV dalle gamme Audi Q6 e-tron e Audi A6 e-tron e in ambito termico da Audi A5, nuova Audi Q5 e nuova Audi A6 Avant. Quest’ultima in anteprima mondiale al pubblico all’House of Progress in occasione della Milano Design Week.

Se nelle scorse edizioni di House of Progress la Casa dei quattro anelli ha rappresentato al FuoriSalone di Milano la propria visione della mobilità del futuro – produrre vetture alimentate da energia rinnovabile attraverso un processo industriale sostenibile – ora Audi risponde all’attuale complessità storica con la “flex-ability”, crasi tra flessibilità e abilità, che pone l’accento sulla tecnologia quale strumento abilitante per realizzare la propria strategia.

La flessibilità tecnologica integra il futuro con il presente attraverso un portfolio di soluzioni concrete che interpretano ogni esigenza di mobilità nel segno dell’efficienza. Un approccio la cui massima espressione è costituita da nuova Audi A6 Avant, sesta generazione della famigliare high-end dei quattro anelli, e Audi A6 Avant e-tron, prima wagon elettrica della storia Audi. Due modi d’interpretare il segmento E, rispettivamente termico ed elettrico, che condividono elementi cardine del DNA Audi quali la configurazione di carrozzeria Avant – sinonimo d’eleganza, sportività e funzionalità – il piacere di guida tipico del Brand, il comfort di riferimento, l’elevata efficienza e la nuova architettura elettronica e digitale.

Nuova Audi A6 Avant: evoluzione massima

- Basata sulla piattaforma premium termica PPC, proietta in una nuova dimensione il piacere di guida Audi, il comfort e la digitalizzazione

- Design più sportivo rispetto al precedente modello e aerodinamica raffinata: con un CX di 0,25 è l’Avant termica più efficiente mai sviluppata dal Brand

- Dinamica sportiva: tre varianti d’assetto, elevata rigidità torsionale e sterzo integrale

- Tecnologia MHEV plus a 48 Volt per l’intera gamma: supporto al motore termico e contributo alla trazione in molteplici situazioni, frenata elettroidraulica e riduzione di consumi ed emissioni

- Al lancio, motori 2.0 TDI da 204 CV a trazione anteriore o integrale quattro ultra e V6 3.0 TFSI quattro da 367 CV

- Successivamente al lancio, varianti plug-in proposte in due livelli di potenza e forti di un’autonomia in elettrico sino a oltre 80 chilometri

- Digitalizzazione di riferimento: nuova architettura elettronica, palcoscenico digitale in abitacolo, intelligenza artificiale applicata al controllo vocale, sistema operativo Android Automotive OS, proiettori LED Digital Matrix e gruppi ottici OLED 2.0

- Nelle Concessionarie italiane ad aprile 2025

Nuova Audi A6 Avant è più dinamica, efficiente e digitale che mai. Caratterizzata da un comfort di riferimento per la categoria e da una superiore sportività rispetto alla precedente generazione, si avvale di plus tecnici quali le sospensioni pneumatiche adattive, lo sterzo integrale e i proiettori LED Digital Matrix evoluti, condivisi con Audi A8 e al vertice dell’illuminotecnica dei quattro anelli. I moderni motori benzina e Diesel adottano la tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, chiamata a supportare il propulsore a combustione contribuendo alla trazione in molteplici situazioni e riducendo consumi ed emissioni. Un obiettivo, quest’ultimo, cui concorre la raffinata aerodinamica: il CX di 0,25 è il migliore mai fatto registrare da un’Audi Avant termica. Gli interni, radicalmente rinnovati, sono profondamente caratterizzati dall’innovativo palcoscenico digitale.

Sin dal 1977, Avant è sinonimo d’eleganza, sportività e funzionalità. Quarantotto anni dopo il debutto della mitica Audi 100 Avant, nuova Audi A6 – basata sull’innovativa piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion) dedicata alle vetture con motore termico anteriore longitudinale – proietta in una nuova era il concetto di “famigliare” dei quattro anelli.

Giunta alla sesta generazione, denominata C9, Audi A6 Avant rappresenta il 90% delle immatricolazioni della gamma Audi A6, dal 1994 commercializzata in Italia in oltre 178mila esemplari e nel 2023 e 2024 confermatasi leader del segmento E.

Alla tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, chiamata a supportare i motori TDI e TFSI contribuendo alla trazione in molteplici situazioni e riducendo consumi ed emissioni, nuova Audi A6 Avant affiancherà successivamente al lancio la tecnologia ibrida plug-in.

L’innovativa architettura elettronica E3 1.2, introdotta da Audi Q6 e-tron, costituisce uno dei pilastri della vettura che beneficia d’interni radicalmente rivisitati, di un’elevata digitalizzazione e di un livello di comfort in linea con l’ammiraglia Audi A8. Vantaggi competitivi che si accompagnano a un dinamismo di riferimento garantito dall’elevata rigidità torsionale, dalla raffinatezza delle sospensioni pneumatiche adattive, dalla trazione quattro ultra e dallo sterzo integrale.

Design Audi: look muscolare, single frame ribassato, marcati blister quattro e proiettori affilati

Nuova Audi A6 Avant appartiene al segmento E premium alla luce della lunghezza di 4,99 metri (+6 cm rispetto al precedente modello).

Il passo di 2,92 metri contribuisce a una generosa abitabilità posteriore, mentre la capacità di carico si attesta a un massimo di 466/1.497 litri.

Rispetto alla precedente generazione, nuova Audi A6 Avant può contare su di un design nettamente più sportivo. Il frontale è dominato dall’ampio single frame, ora ribassato così da estendersi sino al bordo inferiore del paraurti e integrante gli anelli Audi. Di grande impatto l’impronta a terra sulla quale influiscono l’incremento della lunghezza della vettura di 6 centimetri e della larghezza di 1,1 centimetri.

Affilata come mai prima d’ora la conformazione dei proiettori, mentre i marcati blister quattro in corrispondenza dei passaruota evocano la trazione integrale dei quattro anelli. Agli sbalzi corti e al passo lungo si accompagnano paraurti e prese d’aria ridisegnati, mentre il retrotreno si contraddistingue per la pulizia delle linee, i montanti D fortemente inclinati, lo spoiler al tetto, l’estrattore sportivo e l’inedita fascia luminosa che raccorda senza soluzione di continuità i gruppi ottici.

Quanto all’abitacolo, la plancia di nuova Audi A6 Avant è fortemente caratterizzata dal raffinato “Softwrap”, il rivestimento che si estende senza soluzione di continuità dai pannelli porta alla plancia sino alla zona della consolle dando vita a un effetto “cocoon”. Realizzato in materiali di pregio, può essere ampiamente personalizzato attingendo a 13 diversi pacchetti per gli interni.

Non meno d’impatto l’innovativo Audi Digital Stage. Il palcoscenico digitale, nello specifico, è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dal display da 14,5 pollici del sistema MMI, entrambi di serie sin dal primo livello di allestimento, oltre che dallo schermo dedicato al passeggero. Il display panoramico MMI, nello specifico, è contraddistinto dal design curvo e dalla tecnologia OLED. La forma arcuata “avvolge” il guidatore ed evoca le linee del single frame Audi. Il display del passeggero da 10,9 pollici, un unicum per la categoria, è di serie per l’allestimento S line edition ed è armoniosamente integrato nel design della plancia. Grazie alla modalità Active Privacy, il passeggero anteriore può guardare un film durante la marcia senza distrarre il guidatore. Allo stesso tempo, può assistere la persona al volante nella gestione, ad esempio, della navigazione o nella ricerca di un parcheggio.

Radicalmente rinnovato l’head-up display (HUD), caratterizzato da un’area di visualizzazione superiore dell’85% a quanto in dotazione alla precedente generazione di Audi A6 Avant e per la prima volta foriero della possibilità di gestire le funzioni veicolari e d'infotainment mediante l'interazione con i comandi al volante.

L’estetica sposa la funzionalità: l’Avant termica più aerodinamica mai realizzata

Le linee di nuova Audi A6 Avant sono votate alla massima efficienza aerodinamica, tanto da poter contare su di un CX di 0,25: il migliore di sempre per un’Avant termica.

Un risultato cui contribuiscono in particolar modo le air curtain, le feritoie in corrispondenza degli archi passaruota che favoriscono la pulizia dei flussi nella zona delle fiancate, e le prese d’aria adattive al frontale che all’occorrenza vengono aperte o chiuse da piccoli motori elettrici così che l’aria in ingresso fluisca senza turbolenze. Non meno rilevanti l’ampio estrattore, lo spoiler al tetto a vantaggio della deportanza e la disponibilità di ruote specifiche dalla ridotta resistenza aerodinamica.

Tecnica evoluta: sistema MHEV plus a 48 Volt e consumi ridotti sino al 15%

Tutte le motorizzazioni di nuova Audi A6 Avant si avvalgono della tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, condivisa con gli altri modelli Audi basati sulla piattaforma premium termica PPC e chiamata a supportare il motore a combustione a vantaggio dell’efficienza.

Cuore del sistema è il powertrain generator (PTG), solidale alla trasmissione e composto da motore elettrico, elettronica di potenza, sistema di raffreddamento specifico e attuatore per l’attivazione/disattivazione. Il powertrain generator, che lavora in abbinamento alla batteria dedicata da 1,7 kWh, porta in dote un superiore livello di elettrificazione della tecnologia mild-hybrid Audi: i nuovi motori TDI e TFSI fanno così registrare consumi ed emissioni inferiori sino al 15% rispetto alla precedente generazione di propulsori appannaggio della Avant dei quattro anelli.

Il sistema PTG può contribuire alla marcia erogando sino a 24 CV e 230 Nm di coppia, mentre in fase di decelerazione attua una strategia per il recupero dell’energia (sino a un massimo di 25 kW di potenza elettrica) agendo da alternatore e rendendo possibile la frenata elettroidraulica. Una soluzione derivata dai modelli BEV e PHEV Audi e che vede il motore elettrico gestire la maggioranza delle frenate quotidiane, mentre le decelerazioni di media ed elevata intensità, residuali, sono affidate congiuntamente al sistema PTG e ai freni tradizionali, oppure esclusivamente all’impianto idraulico. Il passaggio dalla frenata elettrica a quella classica è pressoché impercettibile.

In presenza di pendenze lievi e in fase di manovra, l’auto può affidarsi alla sola trazione elettrica garantita dal PTG, mentre in un’ampia gamma di situazioni, ad esempio nella guida urbana a bassa velocità o nel traffico, il propulsore a elettroni integra l’azione del motore termico in quanto collegato direttamente all'albero d’uscita della trasmissione.

Motori TDI e TFSI con potenze da 204 a 367 CV

Al lancio, nuova Audi A6 Avant è disponibile con due motorizzazioni caratterizzate – come accennato – dalla tecnologia MHEV plus a 48 Volt e dalla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti.

Il motore 2.0 TDI da 204 CV e 400 Nm di coppia, cuore dell’offerta, appartiene alla serie EA288 ed è proposto in abbinamento alla trazione anteriore o integrale quattro ultra. Quest’ultima vede la catena cinematica operare in modo particolarmente efficiente, attivando la ripartizione della coppia al retrotreno solamente quando necessario. A tal fine, la gestione della trazione quattro è integrata in rete e parametra in pochi decimi di secondo le informazioni relative all’angolo di sterzata, all’accelerazione trasversale e longitudinale cui è sottoposta la vettura oltre al carico del propulsore, così da agire non solo secondo una strategia reattiva, ma anche predittivamente. In entrata di curva, ad esempio, la centralina riconosce con mezzo secondo d’anticipo il momento in cui la ruota anteriore interna raggiunge il limite di aderenza, trasferendo immediatamente coppia al retrotreno. In termini di motricità e comportamento dinamico non viene percepita alcuna differenza rispetto ai sistemi permanenti.

Il cuore del sistema, qualora le condizioni di marcia e lo stile di guida del conducente consentano di ricorrere alla sola trazione anteriore, è costituito da due frizioni: la prima – del tipo a lamelle – collocata all’uscita del cambio e incaricata del disaccoppiamento dell’albero di trasmissione. La seconda, integrata nel differenziale posteriore, chiamata ad aprirsi così da annullare le dissipazioni e gli attriti da trascinamento.

Al vertice della gamma – in attesa delle varianti plug-in – si colloca il possente V6 3.0 TFSI da 367 CV e 550 Nm sovralimentato mediante singolo turbocompressore a geometria variabile, anch’esso forte della tecnologia MHEV plus. Il ciclo Miller porta in dote un rapporto di compressione più basso rispetto al rapporto d’espansione – nel ciclo Otto le due fasi sono invece pressoché identiche – portando ad avere la fase di compressione più breve rispetto a quella d'espansione. Ne consegue il miglioramento della quantità d'energia estratta sotto forma di pressione dalla combustione, a vantaggio del contenimento dei consumi e delle emissioni. Il V6 3.0 TFSI è abbinato alla trazione integrale quattro ultra e, optando per il pacchetto Tech Pro, si avvale del differenziale sportivo posteriore che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote del medesimo asse, a vantaggio del contenimento del sottosterzo e dell’agilità.

Motori Plug-in Hybrid

Successivamente al lancio, nel corso del terzo trimestre 2025, la gamma Audi A6 Avant beneficerà ulteriormente della modularità ed efficienza della piattaforma premium termica grazie al debutto delle varianti plug-in proposte in due livelli di potenza e forti di un’autonomia in elettrico sino a oltre 80 chilometri.

Dinamica sportiva: tre varianti d’assetto, elevata rigidità torsionale e sterzo integrale

Sotto il profilo telaistico, nuova Audi A6 Avant beneficia di un raffinato schematismo delle sospensioni multilink a cinque bracci sia all’avantreno sia al retrotreno e si avvale di una scocca dalla resistenza torsionale nettamente superiore rispetto al precedente modello, complici i bracci di controllo fissati a specifici telai ausiliari e l’intero sistema di sterzo caratterizzato da componenti maggiorati.

Quale alternativa all’assetto standard, forte di molle elicoidali e ammortizzatori telescopici, sono disponibili le sospensioni sportive che comportano una riduzione dell’altezza da terra di 20 mm (di serie optando per l’allestimento S line edition). A un livello superiore vengono proposte le sospensioni pneumatiche adattive che si avvalgono della gestione individuale di ciascun ammortizzatore elettroidraulico da parte della piattaforma HCP1: una delle cinque piattaforme informatiche della vettura. Vengono parametrati, nel dettaglio, le condizioni della strada, lo stile di guida e la modalità di marcia selezionata mediante il sistema Audi drive select. Quest’ultimo forte dei programmi balanced/individual, efficiency, comfort e dynamic. In funzione del programma prescelto, la luce dal suolo della vettura varia su più livelli. In autostrada e in modalità dynamic, ad esempio, si riduce sino a -10 mm a vantaggio dell’aerodinamica e, conseguentemente, dell’efficienza, mentre optando per il setting lift cresce sino a +20 mm. Per la prima volta a bordo di Audi A6 Avant, il setup preferito può essere impostato mediante il comando vocale, mentre la citata modalità lift resta attiva sino a 85 km/h, così da agevolare la marcia in presenza di neve o strade bianche.

All’elevato dinamismo di nuova Audi A6 Avant contribuisce lo sterzo progressivo, a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, di serie per l’intera gamma e sensibilmente più preciso e diretto rispetto al precedente modello. A un livello superiore, le varianti a trazione quattro possono avvalersi dello sterzo integrale: l’assale posteriore, nello specifico, mediante un sistema a vite e tiranti trasversali vede le ruote sterzare – a bassa velocità e sino a 60 km/h – in controfase rispetto a quelle anteriori fino a un massimo di 5 gradi, così da favorire l’agilità nel misto stretto e la maneggevolezza. Diversamente, ad andatura media ed elevata, le ruote posteriori sterzano nella stessa direzione di quelle anteriori, a vantaggio del rigore direzionale della vettura.

Comfort e sicurezza da ammiraglia: valori NVH di categoria superiore e ADAS evoluti

Rispetto alla precedente generazione, nuova Audi A6 Avant cresce nel comfort complici valori NVH – relativi all’isolamento acustico, migliorato del 30% a fronte di materiali fonoassorbenti dai volumi pressoché invariati, alle vibrazioni e alla risposta alle imperfezioni dell’asfalto – in linea con l’ammiraglia Audi A8. Un risultato cui contribuiscono le boccole di rinforzo ottimizzate per il supporto motore e gli ingranaggi della trasmissione S tronic affinati così da favorire sia una guida ancora più fluida sia la radicale attenuazione delle vibrazioni. A ulteriore vantaggio del comfort, il tetto panoramico a trasparenza adattiva, a richiesta, vede la superficie elettrocromatica in vetro opacizzarsi riducendo l’impatto della luce solare. Una funzione simile a una tenda digitale, gestibile mediante l’MMI e preimpostabile in base a diversi setup.

Quanto ai sistemi di assistenza alla guida, nuova Audi A6 Avant può contare su di un portfolio decisamente ampio di tecnologie all’interno del quale spicca l’assistente adattivo alla guida evoluto (adaptive cruise assist plus) in grado di regolare le dinamiche longitudinali e trasversali dell’auto nell’intero range di velocità. Il sistema integra le funzioni dell’adaptive cruise control, del traffic jam assist e dell’active lane assist. Il conducente viene coadiuvato nelle accelerazioni e nelle frenate oltre che nel mantenimento del centro corsia, della velocità e della distanza anche durante la guida in colonna. Tale tecnologia riconosce la segnaletica orizzontale, le vetture lungo le corsie adiacenti e il veicolo che precede. Il sistema utilizza molteplici sensori per monitorare costantemente l'ambiente circostante. Questi includono il radar installato nella sezione frontale, la telecamera anteriore e i sensori a ultrasuoni. Quanto rilevato viene integrato dai dati cartografici e dalle informazioni Car-to-X adattando la velocità in funzione dei limiti, delle curve, degli incroci e degli accessi autostradali.

Non meno raffinato il sistema di sicurezza proattiva degli occupanti anteriore, posteriore e laterale. Grazie a un’ampia gamma di sensori monitora l’imminenza di una collisione avviando misure di protezione preventiva quali il tensionamento delle cinture, l’ottimizzazione della posizione del sedile, la chiusura dei cristalli e l’attivazione delle luci di emergenza.

Digitalizzazione intelligente: nuova architettura elettronica, AI e Android Automotive OS

Alla marcata digitalizzazione di nuova Audi A6 Avant contribuisce l’architettura elettronica E3 1.2, portata al debutto da Audi Q6 e-tron. La denominazione E3 è l'acronimo di End-to-End Electronic Architecture. Forte di cinque “piattaforme informatiche” che controllano tutte le funzioni del veicolo e caratterizzata da una straordinaria velocità di calcolo, E3 1.2 rende possibile la moltiplicazione in abitacolo del numero, delle dimensioni e della risoluzione dei display, l’aggiornamento wireless (Over-the-Air, OTA) di software e funzioni nonché l’applicazione dell’intelligenza artificiale, nello specifico ChatGPT, al controllo vocale e l’adozione da parte dell’infotainment del sistema operativo Android Automotive OS.

Di riferimento l’intuitività nell’interazione uomo-macchina, supportata dall’assistente vocale intelligente con funzione di autoapprendimento (online e offline) grazie al quale è possibile controllare molteplici funzioni. L’assistente vocale, visualizzato tramite un avatar nello schermo MMI e nell'head-up display, si attiva pronunciando la frase “Hey Audi” oppure mediante pulsante o app myAudi. I comandi vengono visualizzati sul display MMI in base al principio “see-what-you-speak”. L'assistente vocale apprende il comportamento dell'utente applicando i principi del machine learning e processando grazie all’intelligenza artificiale tre tipologie di servizi: suggerimenti proattivi per l’attivazione di molteplici funzioni, routine intelligenti – elaborate in funzione di procedure operative ricorrenti come l'utilizzo della climatizzazione dei sedili in presenza di specifiche temperature esterne – ed elenchi tailor made, ad esempio relativi alle chiamate più frequenti. In grado di riconoscere oltre 800 espressioni verbali, l’assistente vocale gestisce anche comandi indiretti, ad esempio “ho i piedi freddi”, o multitasking, come “imposta la temperatura a 22 gradi e chiama Mario”.

Nuova Audi A6 Avant beneficia, come accennato, dell’interazione tra l’intelligenza artificiale, nello specifico ChatGPT, e l’assistente vocale. Quest’ultimo, qualora non in grado di rispondere a una domanda, procede all’inoltro della richiesta in forma anonima a ChatGPT. Il guidatore non è chiamato ad alcuna azione aggiuntiva: tutte le funzioni sono integrate nell'assistente Audi. Quanto alla tutela della privacy, ChatGPT non ha accesso ai dati del veicolo. In aggiunta, domande e risposte vengono cancellate entro 30 giorni in conformità alle norme sulla protezione dei dati.

Illuminotecnica Audi: proiettori LED Digital Matrix, OLED 2.0 e comunicazione con l’esterno

L’elevata digitalizzazione di Audi A6 Avant trova ulteriore espressione in un elemento cardine del DNA Audi: l’illuminotecnica. La nuova famigliare high-end abbina i proiettori LED Digital Matrix evoluti, condivisi con l’ammiraglia Audi A8 e disponibili entro la fine del 2025, con la seconda generazione della tecnologia OLED che amplia la gamma delle funzioni a vantaggio della sicurezza tanto individuale quanto collettiva.

I proiettori LED Digital Matrix adottano la tecnologia DMD (Digital Micromirror Device), impiegata anche per i videoproiettori professionali. Il componente principale è un chip corredato di circa 1,3 milioni di microspecchi, i cui lati misurano alcuni millesimi di millimetro. Grazie alla generazione di un campo elettrostatico, ogni microspecchio può cambiare orientamento sino a 5.000 volte al secondo. In funzione della posizione, la luce a LED viene proiettata lungo la strada oppure catturata da un assorbitore così da generare delle zone d’ombra.

In autostrada, le funzioni “luce di corsia” e “luce di orientamento” permettono di concentrare l’attenzione del conducente e aumentare la sicurezza stradale. La luce di corsia genera un tappeto luminoso che rischiara la corsia di marcia adattandosi ai cambi di traiettoria dell’auto. In aggiunta, la luce di orientamento, tramite la proiezione delle zone d’ombra, mostra in modo predittivo la posizione del veicolo all’interno della corsia, favorendo il mantenimento del centro strada, specie nelle strettoie o in prossimità dei cantieri. Condizione, quest’ultima, nella quale il tappeto luminoso si adatta al restringimento stradale. La funzione luce di orientamento è disponibile anche lungo le strade extraurbane e indipendentemente dalla luce di corsia.

In ambito autostradale, quando si effettua un cambio di traiettoria, la luce di corsia illumina entrambe le corsie interessate dalla manovra, mentre la luce di orientamento mostra la posizione della vettura. Un frangente nel quale interviene l’indicazione della direzione. Attivando gli indicatori laterali, i proiettori LED Digital Matrix generano una sezione di luce lampeggiante che affianca la luce di corsia corrispondente, andando a evidenziare il cambio di traiettoria nel tratto di carreggiata antistante l’auto. Audi contribuisce in tal modo alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, specie in condizioni di traffico intenso.

Tanto i proiettori Audi LED Digital Matrix quanto i gruppi ottici posteriori OLED possono contare sull’interazione tra tecnologia d’illuminazione e comunicazione Car-to-X. Nel primo caso, qualora vengano trasmessi a bordo, mediante l’MMI, avvisi d’incidente o veicolo in panne, i proiettori LED Digital Matrix proiettano sulla strada, dinanzi alla vettura, un avvertimento della durata di tre secondi. Il guidatore beneficia della visualizzazione a terra di un triangolo con un punto esclamativo all’interno. Ciò consente di mantenere la massima attenzione alla strada e favorisce la rapidità delle reazioni. Nel secondo caso, i gruppi ottici posteriori OLED evolvono in display: comunicano con l’ambiente circostante allertando preventivamente gli altri utenti della strada in caso di pericoli.

La Luce di comunicazione si avvale infatti di simboli d’avvertimento triangolari attivi in situazioni critiche di guida o di traffico, qualora entrino in funzione alcuni sistemi d’assistenza predittivi, in primis l’emergency assist e la frenata automatica d’emergenza, oppure come estensione dell’Avviso di uscita. Sistema, quest’ultimo, che evita potenziali impatti con veicoli e ciclisti all’apertura delle portiere.

Sotto il profilo della personalizzazione, infine, sono disponibili sino a 7 firme luminose per le luci diurne dei proiettori Audi LED Digital Matrix e per i gruppi ottici posteriori OLED 2.0, selezionabili mediante il sistema d’infotainment MMI e l’app myAudi.

Sostenibilità Audi: produzione carbon neutral presso il sito di Neckarsulm

Nuova Audi A6 Avant viene prodotta presso l’impianto certificato carbon neutral di Neckarsulm, in Germania. La vettura fa ampio ricorso a materiali sostenibili quali il tessuto Cascade e la microfibra Dinamica.

Il tessuto Cascade, che ricorda le fibre naturali, è realizzato al 15% in cimosa e al 35% in poliestere riciclato. Viene utilizzato per i rivestimenti dei sedili, mentre i tappetini sono in Econyl, una fibra ricavata dal poliammide delle reti da pesca usate e dagli scarti di moquette. Quanto alla microfibra Dinamica, simile visivamente e al tatto alla pelle scamosciata, è in ampia parte (50%) prodotta mediante poliestere ricavato dalle bottiglie in PET. Il materiale ottenuto può contare sugli stessi standard qualitativi, estetici e tattili del tessuto classico. In aggiunta, la produzione è priva di solventi.

Tre livelli d’allestimento, programma Audi exclusive evoluto e prezzi da 69.350 euro

Nuova Audi A6 Avant, disponibile nelle varianti Business, Business Advanced ed S line edition, raggiungerà le Concessionarie italiane ad aprile 2025. Sin dall’allestimento d’ingresso sono incluse dotazioni di pregio quali la navigazione MMI plus, i sedili riscaldabili, il palcoscenico digitale, la smartphone interface integrante l’app store, la ricarica wireless, la chiave comfort a transponder, l’Audi sound system da 180 Watt e i proiettori Full LED. Ampia la gamma dei sistemi di assistenza alla guida di primo equipaggiamento, forte di cruise control adattivo, park assist plus, telecamera per la retromarcia e assistenza al traffico trasversale, al superamento di corsia, alla sterzata e alla svolta. Di serie, per l’allestimento S line edition, anche l’assistente adattivo alla guida evoluto.

Sotto il profilo della personalizzazione, nuova Audi A6 Avant porta al debutto l’evoluzione del programma Audi exclusive che permette di configurare le vetture avvalendosi di una miriade di combinazioni, così da creare esemplari pressoché unici. L’offerta, nel dettaglio, si arricchisce di sei colorazioni aggiuntive per gli interni, molteplici accenti cromatici per le cuciture dei rivestimenti, inserti esclusivi in lino e pioppo naturale, nuovi materiali quali il citato tessuto Cascade e inediti Pacchetti Design con combinazioni cromatiche sofisticate quali il grigio chiaro o il blu Baikal e l’oro neodimio.

Prezzi, per nuova Audi A6 Avant, da 69.350 euro. La variante 2.0 TDI quattro 150 kW (204 CV) S tronic, centrale al mercato italiano, è proposta a partire da 72.250 euro.

Facts

Nuova Audi A6 Avant

- Nuova Audi A6 Avant, prodotta presso lo stabilimento di Neckarsulm, in Germania, è basata sull’innovativa piattaforma premium termica PPC

- Nuova Audi A6 Avant costituisce la sesta generazione della famigliare high-end Audi, commercializzata in Italia dal 1994 ad oggi in oltre 178mila esemplari

- La variante Avant rappresenta il 90% delle immatricolazioni della gamma Audi A6, confermatasi leader in Italia del segmento E nel 2023 e 2024

- Nuova Audi A6 Avant, nelle Concessionarie italiane ad aprile 2025, appartiene al segmento E premium ed è proposta con prezzi a partire da 69.350 euro

- La nuova generazione della famigliare high-end porta al debutto l’evoluzione del programma Audi exclusive che permette di configurare le vetture avvalendosi di una miriade di combinazioni, così da creare esemplari pressoché unici

Design

- Stile nettamente più sportivo rispetto alla precedente generazione

- Ampio single frame ribassato rispetto al passato e integrante gli anelli Audi, proiettori affilati come mai prima d’ora, marcati blister quattro, montanti D fortemente inclinati ed estrattore sportivo

- Incremento della lunghezza di 6 centimetri e della larghezza di 1,1 centimetri. Sbalzi corti e passo lungo (2,92 metri). Capacità di carico di 466/1.497 litri

- L’estetica sposa la funzionalità: CX di 0,25, il migliore di sempre per un’Avant termica

- All’efficienza aerodinamica contribuiscono le feritoie in corrispondenza degli archi passaruota, la presa d’aria adattiva frontale, l’estrattore e le ruote specifiche a ridotta resistenza aerodinamica

- Interni radicalmente rinnovati e Audi Digital Stage: palcoscenico digitale composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, dal display curvo (OLED) da 14,5 pollici del sistema MMI e dallo schermo del passeggero da 10,9 pollici

Tecnica

- Tutte le motorizzazioni di nuova Audi A6 Avant si avvalgono della tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt chiamata a supportare il propulsore a combustione a vantaggio dell’efficienza

- Il powertrain generator, cuore del sistema, lavora in abbinamento alla batteria dedicata da 1,7 kWh: i nuovi motori TDI e TFSI fanno registrare consumi ed emissioni inferiori sino al 15% rispetto alla precedente generazione

- Il sistema PTG può contribuire alla marcia erogando sino a 24 CV e 230 Nm. In fase di decelerazione recupera energia agendo da alternatore e rendendo possibile la frenata elettroidraulica

- In presenza di pendenze lievi e in fase di manovra, l’auto può affidarsi alla sola trazione elettrica garantita dal PTG, mentre in un’ampia gamma di situazioni il propulsore a elettroni integra l’azione del motore termico

- Gamma motori, stato dell’arte benzina e Diesel: 2.0 TDI MHEV+ 204 CV con trazione anteriore o integrale quattro ultra. V6 3.0 TFSI MHEV+ 367 CV abbinato alla trazione integrale quattro ultra e, a richiesta, al differenziale sportivo posteriore

- Trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti

- Successivamente al lancio, nel terzo trimestre 2025, varianti plug-in in due livelli di potenza e con un’autonomia in elettrico sino a oltre 80 chilometri

Dinamica

- Scocca dalla resistenza torsionale nettamente superiore al precedente modello

- Sospensioni multilink a 5 bracci sia all’avantreno sia al retrotreno. Assetto standard o sportivo (ribassato di 20 mm)

- A richiesta, sospensioni pneumatiche adattive con gestione individuale di ciascun ammortizzatore elettroidraulico. Altezza da terra variabile sino a 30 mm

- Programmi di marcia balanced/individual, efficiency, comfort e dynamic

- Sterzo progressivo, a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, di serie per l’intera gamma e più preciso rispetto al precedente modello

- A richiesta, sterzo integrale per le varianti a trazione quattro: a bassa velocità favorisce agilità e maneggevolezza mentre ad andatura media ed elevata rafforza stabilità e rigore direzionale della vettura

- Comfort da ammiraglia: valori NVH – isolamento acustico, vibrazioni e risposta alle imperfezioni dell’asfalto – in linea con Audi A8

- ADAS evoluti: l’assistente adattivo alla guida regola le dinamiche longitudinali e trasversali dell’auto nell’intero range di velocità riconoscendo la segnaletica orizzontale, le vetture lungo le corsie adiacenti e il veicolo che precede. Integrazione dei dati cartografici e delle informazioni Car-to-X adattando la velocità in funzione dei limiti, delle curve, degli incroci e degli accessi autostradali

- Sistema di sicurezza proattiva anteriore, posteriore e laterale. Monitora l’imminenza di una collisione avviando misure di protezione preventiva

Digitalizzazione

- Architettura elettronica E3 1.2, caratterizzata da un’elevata velocità di calcolo

- Cinque piattaforme informatiche (High-Performance Computing Platform, HCP) controllano tutte le funzioni del veicolo

- Sistema operativo Android Automotive OS

- Assistente vocale intelligente con funzione di autoapprendimento (online e offline). Interazione tra intelligenza artificiale (ChatGPT) e assistente vocale

- App store integrato in vettura

- Passenger display: unicum per la categoria. Il passeggero anteriore può guardare un film durante la marcia senza distrarre il guidatore

- Head-up display evoluto: area di visualizzazione superiore dell’85% alla precedente generazione di Audi A6 Avant. Per la prima volta è possibile gestire le funzioni veicolari e d'infotainment mediante l'interazione tra HuD e comandi al volante

- Proiettori LED Digital Matrix evoluti: concentrano l’attenzione del conducente su potenziali situazioni di pericolo e aumentano la sicurezza stradale generando un tappeto luminoso che rischiara la corsia di marcia e si adatta ai cambi di traiettoria dell’auto

- Gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED di seconda generazione

- Sia i proiettori Audi LED Digital Matrix sia i gruppi ottici posteriori OLED 2.0 possono contare sull’interazione tra tecnologia d’illuminazione e comunicazione Car-to-X. Ampliano la gamma delle funzioni a vantaggio della sicurezza tanto individuale quanto collettiva e permettono di comunicare con l’ambiente circostante allertando gli altri utenti della strada.

- Sino a 7 firme luminose per le luci diurne dei proiettori Audi LED Digital Matrix e per i gruppi ottici posteriori OLED 2.0

Sostenibilità

- Nuova Audi A6 Avant viene prodotta presso l’impianto certificato carbon neutral di Neckarsulm

- Ampio ricorso a materiali sostenibili da riciclo quali il tessuto Cascade e la microfibra Dinamica

Consumi ed emissioni dei modelli citati

Audi A6 Avant TDI 150 kW (204 CV) – 5,0/5,7 l/100 km – 130/148 g/km di CO2

Audi A6 Avant TDI quattro 150 kW (204 CV) – 5,1/5,9 l/100 km – 135/154 g/km di CO2

Audi A6 Avant TFSI quattro 270 kW (367 CV) – 6,9/7,8 l/100 km – 156/177 g/km di CO2

Dati relativi ai consumi e alle emissioni rilevati nel ciclo combinato secondo lo standard WLTP ed espressi sotto forma di range soggetti a differenze in funzione degli equipaggiamenti.

Audi A6 Avant e-tron: Avant d’avanguardia

- Prima Avant elettrica Audi: basata sulla piattaforma PPE, proietta in una nuova dimensione la dinamica e il piacere di guida originali Audi, il comfort e la digitalizzazione

- L’Avant più aerodinamica mai sviluppata dal Brand: CX di 0,24 e retrovisori esterni virtuali di seconda generazione

- Verso l’equivalenza con la tecnologia tradizionale: autonomia sino a 720 chilometri, riferimento della categoria, e potenza di ricarica sino a 270 kW, best in class

- Batteria da 83 kWh o da 100 kWh a 800 Volt: in 10 minuti è possibile ripristinare sino a 300 chilometri di percorrenza presso una stazione HPC

- Trazione integrale elettrica per Audi A6 Avant e-tron quattro da 462 CV e Audi S6 Avant e-tron quattro da 551 CV. Trazione posteriore per l’entry level Audi A6 Avant e-tron da 326 CV e per Audi A6 Avant e-tron performance da 381 CV, variante long range della gamma

- Palcoscenico digitale in abitacolo, intelligenza artificiale applicata al controllo vocale, sistema operativo Android Automotive OS, OLED di seconda generazione, pianificatore degli itinerari e-tron trip planner e sino a 8 firme luminose

- Produzione carbon neutral presso lo stabilimento di Ingolstadt

- Nelle Concessionarie italiane dal mese di febbraio 2025

Prima Audi Avant a elettroni e secondo modello basato sull’innovativa piattaforma premium elettrica PPE, Audi A6 Avant e-tron è il punto di riferimento della categoria per autonomia, sino a 720 chilometri WLTP, e potenza di ricarica, 270 kW in DC, così da ripristinare sino a 300 chilometri di percorrenza in 10 minuti presso una stazione HPC. Primati cui si accompagnano le elevate prestazioni dinamiche, che trovano massima espressione nella variante sportiva Audi S6 Avant e-tron da 551 CV, l’abitacolo fortemente caratterizzato dall’innovativo “palcoscenico digitale” e la marcata digitalizzazione di cui sono emblema il comando vocale abbinato all’intelligenza artificiale e i retrovisori esterni virtuali di seconda generazione.

Primo modello full electric dei quattro anelli disponibile nella configurazione di carrozzeria Avant, Audi A6 Avant e-tron condivide con il SUV a elettroni Audi Q6 e-tron la piattaforma nativa elettrica PPE (Premium Platform Electric), sviluppata in collaborazione con Porsche, e l'architettura elettronica E3 1.2 – quest’ultima estesa anche ai modelli termici basati sulla piattaforma premium PPC – pietre miliari dell’evoluzione Audi.

Espressione diretta del Vorsprung durch Technik, Audi A6 Avant e-tron è il punto di riferimento della categoria per autonomia – sino a 720 chilometri WLTP – e potenza di ricarica, sino a 270 kW. Vantaggi competitivi che si accompagnano allo spiccato dinamismo garantito dall’elevata rigidità torsionale, dalla propensione delle varianti 4WD a privilegiare la ripartizione della coppia al retrotreno e dalla raffinatezza delle sospensioni pneumatiche adattive.

Stile ed efficienza: l’Avant più aerodinamica di sempre

Audi A6 Avant e-tron appartiene al segmento E premium full electric alla luce della lunghezza di 4,93 metri e costituisce la più recente evoluzione del design e-tron.

Lo stile affilato delle luci diurne e l’ampio single frame rafforzano la generosa impronta a terra della vettura, mentre la vista laterale è caratterizzata dalla linea di spalla continua, dai montanti D fortemente inclinati, dai muscolosi passaruota e dai marcati blister quattro, evocativi della trazione integrale Audi.

Agli sbalzi corti e al passo lungo (2,95 metri) si accompagna la pulizia delle linee al retrotreno, contraddistinto dalla fascia luminosa che raccorda i gruppi ottici senza soluzione di continuità. La capacità di carico di Audi A6 Avant e-tron si attesta a 502/1.422 litri, mentre ulteriori 27 litri sono disponibili nel frunk (bagagliaio) sotto il cofano anteriore.

Le linee di Audi A6 Avant e-tron sono votate alla massima efficienza aerodinamica. La famigliare a elettroni può contare su di un CX di 0,24, al top del segmento nonché miglior valore di sempre per una Avant. Una ridotta resistenza aerodinamica significa minori consumi di energia e, conseguentemente, maggiore autonomia.

All’efficienza aerodinamica della vettura contribuiscono le air curtain, le feritoie in corrispondenza degli archi passaruota che favoriscono la pulizia dei flussi nella zona delle fiancate, gli spoiler dinanzi alle ruote anteriori e posteriori, applicati al sottoscocca, e la presa d’aria adattiva frontale, forte di un modulo a tre feritoie che all’occorrenza vengono aperte o chiuse da piccoli motori elettrici, così che l’aria in ingresso fluisca senza turbolenze andando a raffreddare i freni, l’eventuale motore elettrico all’avantreno e la batteria.

Arricchiscono la dotazione aerodinamica di Audi A6 Avant e-tron il sottoscocca integralmente carenato, per la prima volta corredato di specifiche cover in corrispondenza dell’assale posteriore, l’ampio estrattore e lo spoiler al tetto che favorisce la pulizia dei flussi. Non meno rilevante la disponibilità di ruote specifiche da 21 pollici dalla ridotta resistenza aerodinamica e dei retrovisori esterni virtuali. Questi ultimi giunti alla seconda generazione, sensibilmente evoluti sotto il profilo funzionale e ripiegabili elettricamente (una novità).

Effetto “cocoon”: palcoscenico digitale ed head-up display con realtà aumentata

La plancia di Audi A6 Avant e-tron è caratterizzata dal raffinato “Softwrap”, il rivestimento morbido al tatto che si estende senza soluzione di continuità dai pannelli porta alla plancia sino alla zona della consolle, dando vita a un effetto “cocoon”, e dall’innovativo Audi Digital Stage. Il palcoscenico digitale, nello specifico, è composto dall’Audi virtual cockpit plus da 11,9 pollici e dal display da 14,5 pollici del sistema MMI, inclusi sin dal primo livello di allestimento, oltre che dall’head-up display con realtà aumentata e dallo schermo del passeggero anteriore da 10,9 pollici, di serie per le versioni S line edition e sport attitude.

Il display panoramico MMI è contraddistinto dal design curvo e dalla tecnologia OLED. La forma arcuata “avvolge” il guidatore. Lo schermo del passeggero da 10,9 pollici, integrato nel design della plancia, grazie alla modalità Active Privacy consente a chi siede accanto al conducente di guardare un film durante la marcia senza distrarre il guidatore oppure di assistere la persona al volante nella gestione, ad esempio, della navigazione o della ricerca di una colonnina. L’head-up display con realtà aumentata coniuga il mondo reale e virtuale proiettando in un’area particolarmente ampia del parabrezza molteplici informazioni in funzione di due livelli: quello di stato, che riguarda il comportamento della vettura, e quello AR (Augmented Reality). Le avvertenze dei sistemi di assistenza e le indicazioni legate alla navigazione vengono mostrate come contenuti AR e visualizzate come se “fluttuassero”, così che appaiano parte integrante del mondo esterno con uno straordinario livello di realismo. Un effetto rafforzato dall’area di visualizzazione dallo sviluppo prospettico in funzione della direzione di marcia e dall’interazione adattiva con il punto focale dell'occhio umano. L’area di visualizzazione virtuale dei contenuti AR, nello specifico, ha una diagonale di 88 pollici.

I display degli specchietti retrovisivi esterni virtuali, infine, sono collocati in posizione rialzata rispetto alla precedente generazione, così da essere agevolmente monitorabili senza distogliere l’attenzione dalla strada.

Dinamismo Audi: sospensioni pneumatiche adattive ed elevata rigidità torsionale

Analogamente ad Audi Q6 e-tron, Audi A6 Avant e-tron beneficia di un raffinato schematismo delle sospensioni multilink. All’avantreno i bracci di controllo inferiori sono collocati in posizione avanzata rispetto ai bracci oscillanti, a favore della libertà di posizionamento della batteria e della resistenza torsionale. Un vantaggio, quest’ultimo, cui contribuisce il fissaggio della cremagliera dello sterzo a uno specifico telaio ausiliario.

Le elevate performance dinamiche di Audi A6 Avant e-tron trovano ulteriore sottolineatura, nel caso della trazione integrale quattro elettrica, nella ripartizione della coppia volta a privilegiare la spinta al retrotreno. Parallelamente, i pneumatici posteriori sono caratterizzati da un’impronta a terra più ampia rispetto alle coperture anteriori.

Quale alternativa all’assetto standard, forte di molle elicoidali e ammortizzatori telescopici, sono disponibili le sospensioni pneumatiche adattive (di serie con setting specifico S per Audi S6 e-tron) che si avvalgono della gestione individuale di ciascun ammortizzatore elettroidraulico da parte della piattaforma HCP1: una delle cinque piattaforme informatiche della vettura. Vengono parametrati, nel dettaglio, le condizioni della strada, lo stile di guida e la modalità di marcia selezionata mediante il sistema Audi drive select. Quest’ultimo forte dei programmi balanced/individual, efficiency, comfort e dynamic. Un’ulteriore modalità, denominata efficiency plus, è attivabile mediante l'MMI.

In funzione del programma prescelto, l’altezza da terra della vettura varia su più livelli. In autostrada e in modalità efficiency, ad esempio, la luce dal suolo si riduce sino a -20 mm, a vantaggio dell’aerodinamica e, conseguentemente, dell’efficienza.

All’elevato dinamismo di Audi A6 Avant e-tron contribuiscono lo sterzo progressivo, a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, e la bilanciata ripartizione delle masse favorita dalla protezione sottoscocca in materiali compositi e dalla batteria collocata tra gli assali. Accumulatore da 100 kWh la cui massa, inclusi i sistemi di raffreddamento e protezione dagli impatti, si attesta a 570 kg.

Quanto al comfort, i valori NVH – relativi all’isolamento acustico, alle vibrazioni e alla risposta alle imperfezioni dell’asfalto – sono in linea quando non superiori all’ammiraglia Audi A8. Un vantaggio competitivo ulteriormente rafforzato dalla disponibilità del tetto panoramico a trasparenza adattiva, la cui superficie elettrocromatica in vetro si opacizza riducendo l’impatto della luce solare. Grazie alle pellicole a cristalli liquidi “annegate” all’interno dello smart glass, è possibile passare dalla trasparenza alla configurazione dark applicando o meno una tensione elettrica. Una funzione simile a una tenda digitale, gestibile mediante l’MMI e preimpostabile in base a quattro setup.

Best in class: sino a 720 chilometri di range e ricarica di 300 km di autonomia in 10 minuti

Audi A6 Avant e-tron si avvale di potenti motori elettrici, compatti e ad alta efficienza, abbinati a una batteria agli ioni di litio di nuova concezione con capacità nominale sino a 100 kWh (94,9 kWh netti), che garantiscono un'autonomia massima sino a 720 chilometri WLTP. Un valore di riferimento per la categoria.

Grazie alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC sino a 270 kW, un valore anch’esso best in class, è possibile ripristinare sino a circa 300 km di autonomia in 10 minuti presso una stazione HPC. Lo stato di carica (SoC) passa dal 10% all'80% in 21 minuti. Valori cui contribuisce la gestione termica predittiva e cui si accompagna la funzione Plug & Charge. Presso le stazioni di ricarica IONITY ed Ewiva, le auto ottengono l'autorizzazione automaticamente all’inserimento del cavo di ricarica e avviano l’operazione senza bisogno di alcuna scheda o app. Il processo inizia senza ulteriori azioni e la fatturazione è altrettanto automatizzata, senza strumenti di pagamento fisici. Un servizio che sottolinea l’accessibilità del network Audi charging, attivo in 29 Paesi europei: grazie a un unico contratto è possibile fruire di oltre 860mila punti di ricarica in Europa, dei quali oltre 56mila in Italia, con tariffe agevolate. Alla rete resa disponibile dal Brand si affianca il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner che consente di verificare istantaneamente e adattivamente quante ricariche siano necessarie per raggiungere una destinazione, definendo preventivamente il livello di carica residuo al momento del rifornimento d’energia o alla meta, e che interagisce con il precondizionamento della batteria.

Per garantire la migliore esperienza di ricarica anche in presenza di colonnine a 400 Volt, Audi A6 Avant e-tron sfrutta il cosiddetto “bank charging”: la batteria a 800 Volt viene divisa in due accumulatori dal medesimo voltaggio che possono essere ricaricati in parallelo con potenze sino 135 kW.

La ricarica in corrente alternata, infine, avviene con potenze sino a 11 kW (sino a 22 kW successivamente all’introduzione sul mercato).

Trazione posteriore o integrale quattro elettrica e potenze da 326 a 551 CV

Le Avant full electric è proposta nelle varianti d’ingresso e performance a trazione posteriore, forti di un singolo motore a elettroni al retrotreno, e con due powertrain contraddistinti dalla trazione integrale quattro elettrica che vede agire due propulsori, uno in corrispondenza di ciascun assale.

Audi A6 Avant e-tron, versione entry level, è contraddistinte da una potenza massima di 326 CV e da 435 Nm di coppia che garantiscono uno scatto da 0 a 100 km/h in 7 secondi e una velocità massima di 210 km/h (autolimitata). La batteria da 83 kWh (75,8 kWh netti) consente di percorrere sino a 598 chilometri WLTP. Il powertrain long range, denominato performance e caratterizzato anch’esso dalla trazione posteriore, può contare su di una potenza massima di 381 CV e su 565 Nm di coppia cui conseguono uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi e una velocità massima (autolimitata) di 210 km/h. L’autonomia massima di Audi A6 Avant e-tron performance si attesta a 720 chilometri WLTP.

Batteria da 100 kWh (94,9 kWh netti) analogamente alle altre varianti in gamma – fatta eccezione per la citata Audi A6 Avant e-tron – per Audi A6 Avant e-tron quattro, dotata di un’unità PSM (sincrona a magneti permanenti) in corrispondenza dell’assale posteriore e di un’unità asincrona (ASM) all’avantreno in grado di erogare, rispettivamente, 580 e 275 Nm di coppia. La potenza massima complessiva si attesta a 462 CV cui conseguono uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e una velocità massima, autolimitata, di 210 km/h. L'autonomia si attesta a 685 chilometri WLTP.

Completa la famiglia Audi A6 Avant e-tron la variante sportiva Audi S6 Avant e-tron quattro, forte di 551 CV in modalità boost, scaricati a terra mediante la trazione integrale quattro elettrica, di uno 0-100 km/h in 3,9 secondi e di una velocità massima di 240 km/h (autolimitata). In questo caso l’autonomia massima si attesta a 647 chilometri WLTP.

Piattaforma Audi PPE: il salto tecnologico della mobilità elettrica premium

L’Audi Premium Platform Electric (PPE), sviluppata congiuntamente con Porsche, è uno dei pilastri per l'espansione del portfolio dei modelli full electric Audi. Per la nuova generazione di veicoli elettrici, le cui prime declinazioni stradali sono costituite dalle gamme Audi A6 e-tron e Audi Q6 e-tron, il Brand ha alzato nettamente l’asticella delle performance dei motori a elettroni, delle elettroniche di potenza, del sistema di trasmissione, della gestione termica, della batteria e dell’architettura elettronica.

Il “cuore” della piattaforma Audi PPE è costituito dai nuovi propulsori elettrici nettamente più efficienti e compatti rispetto ai motori BEV sviluppati per le piattaforme MEB, MLB Evo e J1, come sottolineato da un alleggerimento medio del 20%.

I powertrain modulari PPE sono costituiti da tre componenti principali: i motori elettrici, le elettroniche di potenza e la trasmissione. Analizzando i propulsori, realizzati presso lo stabilimento Audi di Győr, in Ungheria, spicca come l’unità PSM (sincrona a magneti permanenti) in corrispondenza dell’assale posteriore sia caratterizzata da una lunghezza contenuta in 200 millimetri, mentre l’unità asincrona (ASM) all’avantreno, in dotazione alle varianti quattro e coassiale all’assale anteriore, si contraddistingua per una lunghezza di solo 100 millimetri. Motore asincrono che, quando non coinvolto nella trazione, è in grado di ruotare liberamente con minime perdite da trascinamento, a vantaggio dell’efficienza.

Entrambi i propulsori elettrici lavorano in abbinamento a un cambio monomarcia con riduttore epicicloidale a due stadi. La lubrificazione a carter secco integra l’azione della pompa dell'olio elettrica: gli ugelli irrorano direttamente gli ingranaggi minimizzando le perdite per attrito e consentendo di contenere gli ingombri.

Gli avvolgimenti a spirale – le bobine dello statore sono costituite da filamenti rettangolari di rame che, sotto il profilo visivo, ricordano le ondulazioni delle forcine per capelli – permettono di ridurre la distanza tra gli elementi e utilizzare una quantità superiore di rame, a vantaggio dei valori di potenza e coppia erogati e della resistenza alle sollecitazioni termiche. Così facendo, il fattore di riempimento delle “cave dello statore” (gli alloggiamenti per gli avvolgimenti) raggiunge il 60% anziché il 45% appannaggio dei powertrain dedicati alle altre piattaforme della gamma BEV Audi. Parallelamente, il raffreddamento diretto a olio di rotore e statore contribuisce ulteriormente all’efficienza del sistema e consente di rinunciare in ampia misura a elementi realizzati mediante l’impiego di terre rare.

Soluzioni raffinate che, complessivamente, comportano un incremento del 30% della densità di potenza, ovvero del rapporto tra le dimensioni dei motori e la potenza effettivamente erogata. Un valore che cresce sino al 60% considerando il rapporto peso/potenza.

Elettroniche di potenza affinate: efficienza superiore del 60%

Ogni motore elettrico è corredato di una specifica elettronica di potenza che ne monitora e gestisce le performance in stretta sinergia con il controllo di trazione. L’elettronica di potenza agisce quale inverter convertendo la corrente continua della batteria in corrente alternata.

All’adozione di nuovi semiconduttori al carburo di silicio si affianca il raffreddamento ad acqua: soluzioni che garantiscono sia un’efficienza superiore del 60% rispetto ai powertrain a elettroni sviluppati in passato, specie in condizioni di carico parziale, sia una maggiore affidabilità.

Parallelamente, grazie all'architettura a 800 Volt è possibile utilizzare cavi più sottili per il cablaggio tanto della batteria quanto dei motori elettrici a vantaggio del contenimento degli ingombri, della leggerezza e della riduzione del fabbisogno di materie prime. Non solo, l’intero sistema è meno incline ai picchi termici, consentendo così di adottare un impianto di raffreddamento meno esigente sotto il profilo energetico.

Caratterizzata da dimensioni compatte, la batteria di Audi A6 Avant e-tron – assemblata presso il sito di Ingolstadt – è composta – nel caso delle versioni performance, quattro ed S6 – da 12 moduli, ciascuno forte di 15 celle prismatiche collegate in serie (180 celle complessive). Il rapporto tra nichel, cobalto e manganese all’interno delle celle è di 8:1:1 a vantaggio di un equilibrio ottimale tra densità energetica e performance di ricarica, contenendo al contempo il ricorso a materiali critici quali, appunto, il cobalto.

Una piastra di raffreddamento integrata nell'alloggiamento batteria garantisce il trasferimento omogeneo del calore e il condizionamento ottimale dell’accumulatore.

Gestione termica “intelligente”: strategia predittiva e pompa di calore evoluta

L'architettura a 800 Volt, ideale per potenze di ricarica nell’ordine dei 270 kW, è uno dei fattori chiave per ottenere elevate prestazioni in sede di “rifornimento”. Non meno rilevante la gestione termica, particolarmente efficace ed efficiente, forte di circuiti separati variamente combinabili in funzione delle necessità.

La gestione termica di Audi A6 Avant e-tron è in grado di agire predittivamente parametrando i dati del sistema di navigazione e lo stile di guida del conducente. In abbinamento al pianificatore degli itinerari e-tron trip planner, il sistema precondiziona la batteria in previsione del “rifornimento” HPC con potenze sino a 270 kW.

Analoga logica d’azione qualora si avvicini una salita particolarmente impegnativa, ad esempio un passo di montagna, o il guidatore opti per la modalità di guida dynamic: la gestione termica Audi anticipa il condizionamento dell’accumulatore ad alta tensione. Un’azione “intelligente” in grado di adattarsi al mutare delle condizioni: se, ad esempio, il traffico rende impossibile sfruttare appieno le performance della vettura, la gestione termica, indipendentemente dal programma di guida selezionato, reagisce riducendo al minimo il fabbisogno d’energia per il condizionamento della batteria.

Quanto alla pompa di calore, di serie per tutte le varianti, l’incremento dell’efficienza del sistema di trasmissione ha conseguenze sulla strategia d’azione di tale componente, dato che comporta la riduzione delle dissipazioni termiche. Un vantaggio che richiede un adeguamento rispetto alla classica pompa di calore acqua-glicole, supportata nel caso della piattaforma PPE dall’intervento di una pompa di calore ad aria. Ciò significa che, al calore disperso mediante il liquido di raffreddamento dei motori elettrici, delle elettroniche di potenza e della batteria, si aggiunge il calore ambientale quale fonte di riscaldamento dell'abitacolo.

Strategia di recupero: frenata diversificata tra gli assali

Alla generosa autonomia di Audi A6 Avant e-tron contribuisce il sistema di recupero dell’energia e, in particolar modo, la frenata elettroidraulica in grado di gestire il 95% delle decelerazioni quotidiane recuperando energia grazie ai motori elettrici che agiscono da alternatori sino a un massimo di 220 kW di potenza elettrica. Le frenate di media ed elevata intensità, residuali, sono gestite congiuntamente dall’unità a zero emissioni e dai freni tradizionali, oppure esclusivamente dall’impianto idraulico. Il passaggio dalla frenata elettrica a quella classica è pressoché impercettibile.

L'Intelligent Brake System (IBS), già presente nei precedenti modelli della gamma e-tron, viene ulteriormente sviluppato tanto da divenire in grado di diversificare la tipologia di frenata tra gli assali. La frenata rigenerativa, ad esempio, può essere demandata al solo asse posteriore e parallelamente, se necessario, la decelerazione idraulica può essere destinata all'assale anteriore.

Analogamente al resto dell’offerta full electric Audi, è possibile veleggiare oppure, mediante i paddle al volante, scegliere fra due livelli di recupero manuale o, ancora, optare per la modalità B (Brake) che vede la vettura mettere in atto un’azione di recupero in ogni fase di rilascio, generando il cosiddetto “one-pedal feeling”.

Architettura elettronica E3 1.2: AI e sistema operativo Android Automotive OS

Audi A6 Avant e-tron condivide con nuova Audi A6 Avant l’architettura elettronica E3 1.2, forte di cinque “piattaforme informatiche” che controllano tutte le funzioni del veicolo e caratterizzata da una straordinaria velocità di calcolo. E3 1.2, analogamente alla Avant termica, rende possibile l’aggiornamento wireless (Over-the-Air, OTA) di software e funzioni, l’applicazione dell’intelligenza artificiale al controllo vocale e l’adozione da parte del nuovo infotainment del sistema operativo Android Automotive OS. Sotto il profilo dell’intuitività nell’interazione uomo-macchina, di riferimento, non sussistono differenze tra Nuova Audi A6 Avant e Audi A6 Avant e-tron. L’approfondimento delle tematiche è pertanto possibile alle pagine 5/6 di questo comunicato. Analogo discorso per le tecnologie di assistenza alla guida e, in particolar modo, per l’assistente adattivo alla guida evoluto e per il sistema di sicurezza proattiva degli occupanti anteriore, posteriore e laterale (pag. 5).

A ulteriore rafforzamento della digitalizzazione del modello, l'impianto audio premium 3D Bang & Olufsen si avvale di un amplificatore raffinato, in grado di gestire 20 altoparlanti con una potenza di 830 Watt. Quattro di questi sono integrati nei poggiatesta dei sedili anteriori, così da dare vita a un effetto surround altamente personalizzato che si estende alle istruzioni di navigazione e alle telefonate.

Lighting Audi: OLED di seconda generazione e comunicazione con l’ambiente esterno

Analogamente ad Audi Q6 e-tron, Audi A6 Avant e-tron si avvale della seconda generazione della tecnologia OLED. Forti di uno straordinario contrasto, di un’elevata omogeneità visiva e di un distanziamento minimo tra i segmenti, così da dare vita a forme tridimensionali attraverso superfici bidimensionali, i gruppi ottici OLED 2.0 – di serie per l’allestimento sport attitude di Audi S6 e-tron – evolvono in display, essenziali per la comunicazione con l’ambiente esterno. Grazie alla Luce di comunicazione, i gruppi ottici posteriori comunicano in modo mirato con l’ambiente circostante sfruttando l’interazione Car-to-X e allertando preventivamente gli altri utenti della strada in caso di pericoli. La Luce di comunicazione si avvale di simboli d’avvertimento triangolari attivi in situazioni critiche di guida o di traffico, qualora entrino in funzione alcuni sistemi d’assistenza predittivi, in primis l’emergency assist e la frenata automatica d’emergenza, oppure come estensione dell’Avviso di uscita. Sistema, quest’ultimo, che evita potenziali impatti con veicoli e ciclisti all’apertura delle portiere.

Parallelamente, Audi A6 Avant e-tron garantisce ampie possibilità d’individualizzazione, in primis grazie alla firma luminosa attiva che consente di progettare non solo la forma, ma anche il movimento della luce. La firma luminosa attiva rende percepibile la continua “attività cerebrale” di Audi A6 Avant e-tron, generando un effetto ottico ispirato al moto perpetuo.

Non meno rilevanti, sotto il profilo dell’esclusività e personalizzazione della vettura, l’illuminazione dei quattro anelli al retrotreno – una novità assoluta per l’offerta del Brand – e la disponibilità di un massimo di 8 firme luminose per le luci diurne dei proiettori Audi Matrix LED e per i gruppi ottici posteriori OLED 2.0. I Clienti possono così influire sul design dell’auto mediante il sistema d’infotainment MMI e l’app myAudi.

Produzione carbon neutral presso il sito di Ingolstadt

La gamma Audi A6 e-tron, analogamente al resto dell’offerta europea full electric Audi, viene prodotta presso impianti certificati carbon neutral: un unicum sul mercato premium. Audi A6 Avant e-tron, nello specifico, viene realizzata presso il sito di Ingolstadt.

La Avant a elettroni fa ampio ricorso a materiali sostenibili quali il tessuto Cascade e la microfibra Dinamica; quest’ultima simile visivamente e al tatto alla pelle scamosciata ma in ampia parte (50%) realizzata mediante poliestere ricavato dalle bottiglie in PET. Il materiale ottenuto può contare sugli stessi standard qualitativi, estetici e tattili del tessuto classico. In aggiunta, la produzione è priva di solventi.

Il tessuto Cascade, che ricorda le fibre naturali, è realizzato al 15% in cimosa e al 35% in poliestere riciclato. Viene utilizzato, non tinto, per i rivestimenti dei sedili, mentre i tappetini sono in Econyl, una fibra ricavata dal poliammide delle reti da pesca usate e dagli scarti di moquette.

Nelle Concessionarie italiane da febbraio 2025

Al lancio, Audi A6 Avant e-tron, nelle Concessionarie italiane da febbraio 2025, vede la palette colori comporsi di 8 tinte, mentre la gamma cerchi prevede ruote da 19 e 20 pollici di serie; a richiesta da 21 pollici. La variante sportiva Audi S6 Avant e-tron, forte della caratterizzazione estetica S di serie, si distingue per gli elementi in argento al single frame, le calotte dei retrovisori laterali e gli inserti alle minigonne in look alluminio oltre che per l’estrattore specifico e i cerchi in lega da 20 pollici a cinque razze triple.

Audi A6 Avant e-tron, soglia d’ingresso della gamma proposta, analogamente ad Audi A6 Avant e-tron performance e ad Audi A6 Avant e-tron quattro, negli allestimenti Business, Business Advanced ed S line edition, vede il listino partire da 68.000 euro.

Prezzi, per il powertrain long range Audi A6 Avant e-tron performance, da 77.000 euro.

Listino, per Audi A6 Avant e-tron quattro, da 82.000 euro, mentre Audi S6 Avant e-tron quattro – proposta negli allestimenti S6 e sport attitude – si attesta a partire da 102.000 euro.

Facts

Audi A6 Avant e-tron

- Audi A6 Avant e-tron, basata sulla piattaforma premium nativa elettrica PPE, è espressione diretta del Vorsprung durch Technik (Avanguardia della Tecnica)

- Audi A6 Avant e-tron è la prima Avant full electric dei quattro anelli

- Mediante la tecnologia elettrica del Brand, la Avant a elettroni proietta la dinamica e il piacere di guida originali Audi a un livello ancora più alto. Un primato cui si affiancano la straordinaria efficienza, il comfort da ammiraglia e la digitalizzazione avanzata

- Audi A6 Avant e-tron è il punto di riferimento della categoria per autonomia e potenza di ricarica

- Varianti a trazione posteriore Audi A6 Avant e-tron da 326 CV e Audi A6 Avant e-tron performance da 381 CV e a trazione integrale quattro elettrica Audi A6 Avant e-tron quattro da 462 CV e Audi S6 Avant e-tron quattro da 551 CV

- Audi A6 Avant e-tron, nelle Concessionarie italiane da febbraio 2025, è proposta con prezzi da 68.000 euro. Listino, per la variante long range Audi A6 Avant e-tron performance, a partire da 77.000 euro

Design

- L’estetica sposa la funzionalità: Audi A6 Avant e-tron può contare su di un CX di 0,24, al top del segmento nonché miglior valore di sempre per una Avant

- All’efficienza aerodinamica contribuiscono le feritoie in corrispondenza degli archi passaruota, gli spoiler, la presa d’aria adattiva frontale, il sottoscocca integralmente carenato, l’estrattore, le ruote specifiche a ridotta resistenza aerodinamica e i retrovisori esterni virtuali di seconda generazione

Tecnica

- Batteria agli ioni di litio di nuova concezione. Tensione a 800 Volt e capacità nominale sino a 100 kWh (94,9 kWh netti)

- Autonomia sino a 720 chilometri WLTP. Best in class

- Frenata elettroidraulica, in grado di gestire il 95% delle decelerazioni quotidiane recuperando energia grazie ai motori elettrici che agiscono da alternatori

- Ricarica in DC sino a 270 kW. Best in class. È possibile ripristinare sino a circa 300 km di autonomia in 10 minuti presso una stazione HPC. Stato di carica (SoC) dal 10% all'80% in 21 minuti

- Propulsori elettrici più compatti del 30% e leggeri del 20% rispetto ai motori BEV sviluppati per le piattaforme MEB, MLB Evo e J1. Densità di potenza superiore del 30%

- Elettroniche di potenza affinate: efficienza superiore del 60%

- Gestione termica mediante circuiti separati variamente combinabili in funzione delle necessità. Strategia d’azione predittiva: parametra i dati della navigazione e lo stile di guida. In abbinamento al pianificatore degli itinerari e-tron trip planner permette il precondizionamento della batteria in previsione del “rifornimento” HPC con potenze sino a 270 kW

- Pompa di calore evoluta

Dinamica

- Piattaforma nativa elettrica PPE (Premium Platform Electric), sviluppata in collaborazione con Porsche

- Trazione posteriore o integrale quattro elettrica. Motore posteriore PSM (sincrono a magneti permanenti) e anteriore asincrono (ASM) per le varianti 4WD. Ripartizione della coppia volta a privilegiare la spinta al retrotreno

- Trasmissione monomarcia con riduttore epicicloidale a due stadi

- Schematismo delle sospensioni multilink. All’avantreno, bracci di controllo inferiori collocati in posizione avanzata rispetto ai bracci oscillanti, a favore della libertà di posizionamento della batteria e della resistenza torsionale

- A richiesta, sospensioni pneumatiche adattive (di serie con setting specifico S per Audi S6 e-tron). Altezza da terra variabile sino a 40 mm

- Fissaggio della cremagliera dello sterzo a uno specifico telaio ausiliario, a vantaggio della rigidità strutturale. Sterzo progressivo a servoassistenza e demoltiplicazione variabili di serie

- Valori NVH (isolamento acustico, vibrazioni, risposta alle imperfezioni dell’asfalto) in linea quando non migliori di un’ammiraglia

- Gestione della dinamica di marcia Audi drive select: programmi balanced/individual, efficiency, comfort e dynamic. Ulteriore modalità efficiency plus selezionabile mediante l'MMI

Digitalizzazione

- Architettura elettronica E3 1.2, caratterizzata da una straordinaria velocità di calcolo

- Cinque piattaforme informatiche (High-Performance Computing Platform, HCP) controllano tutte le funzioni del veicolo

- Sistema operativo Android Automotive OS

- In abitacolo, Audi Digital Stage: palcoscenico digitale composto dall’Audi virtual cockpit plus da 11,9 pollici, dal display curvo (OLED) da 14,5 pollici del sistema MMI e dallo schermo del passeggero da 10,9 pollici

- Passenger display: il passeggero anteriore può guardare un film durante la marcia senza distrarre il guidatore

- Head-up display con realtà aumentata di seconda generazione

- Assistente vocale intelligente con funzione di autoapprendimento (online e offline). Interazione tra intelligenza artificiale (ChatGPT) e assistente vocale

- App store integrato in vettura

- Retrovisori esterni virtuali di seconda generazione e tetto panoramico a trasparenza adattiva

- Tecnologia OLED 2.0: amplia la gamma delle funzioni a vantaggio della sicurezza individuale e collettiva. I gruppi ottici OLED evolvono in display per la comunicazione con l’ambiente esterno: sfruttando l’interazione Car-to-X allertano preventivamente gli altri utenti della strada in caso di pericoli

- Sino a 8 firme luminose per le luci diurne dei proiettori Audi Matrix LED e per i gruppi ottici posteriori OLED 2.0

- Network Audi charging attivo in 29 Paesi europei: grazie a un unico contratto è possibile fruire di oltre 860mila punti di ricarica in Europa, dei quali oltre 56mila in Italia, con tariffe agevolate

- Pianificatore degli itinerari e-tron trip planner. Consente di verificare istantaneamente e adattivamente quante ricariche siano necessarie per raggiungere una destinazione, definendo preventivamente il livello di carica residuo al momento del rifornimento d’energia o alla meta

- Funzione Plug & Charge: ricarica HPC con il semplice collegamento del cavo all’auto. Le colonnine IONITY ed Ewiva riconoscono automaticamente le vetture senza ricorrere a schede o app

- ADAS evoluti: l’assistente adattivo alla guida regola le dinamiche longitudinali e trasversali dell’auto nell’intero range di velocità riconoscendo la segnaletica orizzontale, le vetture lungo le corsie adiacenti e il veicolo che precede. Integrazione dei dati cartografici e delle informazioni Car-to-X adattando la velocità in funzione dei limiti, delle curve, degli incroci e degli accessi autostradali

- Sistema di sicurezza proattiva anteriore, posteriore e laterale. Monitora l’imminenza di una collisione avviando misure di protezione preventiva

Sostenibilità

- La gamma Audi A6 e-tron, analogamente al resto dell’offerta europea full electric Audi, viene prodotta presso impianti certificati carbon neutral: un unicum sul mercato premium. Audi A6 Avant e-tron, nello specifico, viene prodotta presso il sito di Ingolstadt

- Ampio ricorso a materiali sostenibili da riciclo

Consumi ed emissioni dei modelli citati

Audi A6 Avant e-tron – 14,4/16,6 kWh/100 km – 0 g/km di CO2

Audi A6 Avant e-tron performance – 14,8/17,0 kWh/100 km – 0 g/km di CO2

Audi A6 Avant e-tron quattro – 15,6/17,5 kWh/100 km – 0 g/km di CO2

Audi S6 Avant e-tron – 16,4/17,4 kWh/100 km – 0 g/km di CO2

* Dati relativi ai consumi e alle emissioni rilevati nel ciclo combinato secondo lo standard WLTP ed espressi sotto forma di range soggetti a differenze in funzione degli equipaggiamenti

Il Gruppo Audi è uno dei produttori premium di maggior successo nel settore automobilistico e motociclistico. I brand Audi, Bentley, Lamborghini e Ducati sono presenti in 12 Paesi con 21 impianti produttivi e in più di 100 mercati mondiali.

Nel 2024, il Gruppo Audi ha consegnato ai Clienti circa 1,7 milioni di automobili del marchio Audi, 10.643 Bentley, 10.687 vetture sportive del marchio Lamborghini e 54.495 moto del marchio Ducati. Nell’esercizio 2024, il Gruppo Audi ha ottenuto un risultato operativo di 3,9 miliardi di euro a fronte di un fatturato di 64,5 miliardi di euro. Nel 2024, oltre 88.000 persone lavorano per l'Azienda in tutto il mondo, di cui più di 55.000 presso AUDI AG in Germania. Con i propri marchi di prestigio e una vasta gamma di nuovi modelli, l’Azienda prosegue con determinazione il percorso verso una mobilità premium sostenibile e integralmente connessa.